BFD检测

让静态路由具备动态网络拓扑能力

双向转发检测

什么时候使用BFD？

当前网络没有自己感知拓扑变化的能力时使用

基于毫秒级切换

OSPF+BFD

由于BFD是通过发包检测的,需要盒ospf在同进程情况下绑定bfd

[r2]bfd    					#需要输入bfd开启

[r2-bfd]q

[r2-bfd]ospf 10

[r2-ospf-10]bfd all-interfaces ?

detect-multiplier  Specify the detect multiplier

enable             Enable BFD

frr-binding        Configure BFD binding link status for Auto FRR

min-rx-interval    Specify the minimum receive interval

min-tx-interval    Specify the minimum transmit interval

[r2-ospf-10]bfd all-interfaces enable

接口下开bfd：

[r3-GigabitEthernet0/0/0]ospf bfd ?

block              Disable BFD on this interface

detect-multiplier  Specify the detect multiplier

enable             Enable BFD

frr-binding        Configure BFD binding link status for Auto FRR

min-rx-interval    Specify the minimum receive interval	##限制大小10ms

min-tx-interval    Specify the minimum transmit interval

[r3-GigabitEthernet0/0/0]ospf bfd e

[r3-GigabitEthernet0/0/0]ospf bfd enable

查看bfd会话

[r2]display bfd session all

--------------------------------------------------------------------------------

Local Remote     PeerIpAddr      State     Type        InterfaceName

--------------------------------------------------------------------------------

8192  8192       12.1.1.1        Up        D_IP_IF     GigabitEthernet0/0/0

8193  0          13.1.1.3        Down      D_IP_IF     GigabitEthernet0/0/1

--------------------------------------------------------------------------------

静态路由+bfd联动

Track关联状态。如果此绑定的静态路由为up那么就是up，如果此静态路由接口为down，那么此静态路由就不生效，可以当作没有这条路由。这是会切换到下一跳优先值不一样的路由，注意双向都需要配置

单向bfd

1：