第一节 - 路由基础回顾 | BFD

- 静态路由缺点：

- 配置繁琐 手动配置和管理 - 无法感知远端链路故障

- 结合BFD - 让静态路由具备动态感知网络拓扑的能力

- BFD - 双向转发检测 - 基于毫秒级

- 最快1ms一个包 3ms感知链路故障 - 运营商10ms一个包 30ms超时

- 公有化技术 - 轻量级 - 没有邻居发现机制

- 当网络没有自己感知拓扑变化的能力/你对当前网络感知拓扑变化的能力不满意 - 可以使用BFD

- OSPF 10s一个hello包 40s超时 - 邻居中断 - 删除从这一侧学到的路由

第二节 - OSPF整体回顾

- 路由协议的分类

- 按工作范围(AS-自治系统)：

- IGP 内部网关协议：OSPF IS-IS RIP

- EGP 外部网关协议：BGP

- 按路由学习的方式：

- DV 距离矢量协议 ：RIP

- LS 链路状态协议 ：OSPF IS-IS

- OSPF特点：

- OSPF报文封装IP报文内，上层协议号89

- OSPF是无类路由，支持VLSM和CIDR

- OSPF RFC 中定义单区域路由器最好不要超过50台，一般情况下承载8000条左右，建议不要在增加

- 无类路由、有类路由（IP地址分类，ABC三个大类）

- 判断方式：简单理解为 进行路由宣告的时候，是否携带掩码信息

- 有类路由：RIPV1

- 无类路由：RIPV2、OSPF、ISIS、EIGRP、BGP

- 1.1.1.0/24 - 宣告进OSPF network 1.1.1.0 0.0.0.255

- 宣告进RIP 必须是1.0.0.0/8

95/96期-HCIP路由笔记

2024年11月16日

19:19

分区 系统班 的第 1 页

- - 宣告进RIP 必须是1.0.0.0/8

- VLSM CIDR

- VLSM 可变长子网掩码 - 本质：掩码右移，划分子网

- CIDR 无类域间路由 - 本质：掩码左移，网段聚合

- LSA - 链路状态通告

- OSPF路由更新：

- 周期更新 - 每一条LSA都要周期更新 30分钟

- 触发更新 - 网段的增加/减少 单独更新

- RIP缺陷 OSPF改进

- RIP 路由器之间周期性的交换整张路由表 - 设备性能浪费 --> 节约硬件资源

- 度量值 - 选路标准 - 看跳数 --> 参考链路带宽

- 逐跳收敛 - 收敛慢 “收到更新 计算路由 发送更新”--> “收到更新 发送更新 计算路由”

- 跳数限制 - 16跳不可达 - 网络直径过短 --> 没有

- 依据传闻更新 - 缺少对于全局拓扑的了解 -->路由器基于拓扑信息，独立进行路由计算

- 整个OSPF域 - RID能不能重复？-不是一个大家完全靠脑子想一遍就能答对的 （OSPF结束）

- RID - OSPF的路由器标识符

- RID手动指定优先 - 1.1.1.1 该地址可以不存在 - RID只是地址的格式

- RID更改之后需要重启进程才能生效

- RID如果不手动指定，使用全局Router-ID - 设备第一个配置了IP地址并且up的接口的地址

全局RID刷新机制：当一个接口的IP被选做了全局RID，接口就算是sh，不会导致全局RID发生变

化，除非接口的IP地址被删除/被修改了。

-

- 一般来说使用设备的环回接口用作RID 环回接口稳定 - 不会有物理故障 - 用作管理地址

- OSPF的的报文内容（有效信息）怎么做确认：

- Hello报文 - 根据邻居失效时间

- DD报文 - 使用Seq做隐式确认

- LSR报文 - 使用LSU报文作为确认回复

- LSU报文 - 使用LSACK报文作为确认回复

第三节 - OSPF补充知识

- DD报文的MTU

分区 系统班 的第 2 页

DD报文的MTU

-

- 华为设备开启OSPF之后，默认不检查mtu，显示为0（是默认1500）

- 当接口开启mtu检测，DD报文中mtu值显示正常

- 默认只在一侧开启，不影响邻居建立；两端同时开启mtu检测，就会生效

- 路由传递不正常 - 考试时候 - 看一下mtu 存在考场加错

-

- 如果从路由器接口的mtu值＞主路由器的mtu值，从路由器卡在exchange，主路由器卡在exstart

-

- 如果从路由器接口的mtu值 < 主路由器的mtu值，从路由器卡在exstart，主路由器卡在exstart

- https://support.huawei.com/enterprise/zh/index.html

-

分区 系统班 的第 3 页

-

- DR BDR 邻居与邻接

- 现网当中，做OSPF配置，基本都会人为修改接口类型，改成P2P

- DB/BDR - 选举 - 先比接口优先级，默认是1；其次 比较RID，大优；

- 接口优先级改成了0，不参与选举；

- OSPF网络类型

网络类型

含义

广播类型（Broadcast）

当链路层协议是Ethernet、FDDI时，缺省情况下，OSPF认为网络类型是Broadcast。

在该类型的网络中：

通常以组播形式发送Hello报文、LSU报文和LSAck报文。其中，224.0.0.5的组播地址为OSPF设备的预留IP组播地址；

224.0.0.6的组播地址为OSPF DR/BDR（ Backup Designated Router）的预留IP组播地址。

•

•以单播形式发送DD报文和LSR报文。

NBMA类型（Non-Broadcast

Multi-Access）

当链路层协议是帧中继、X.25时，缺省情况下，OSPF认为网络类型是NBMA。

在该类型的网络中，以单播形式发送协议报文（Hello报文、DD报文、LSR报文、LSU报文、LSAck报文）。

点到多点P2MP类型（Point

to-Multipoint）

没有一种链路层协议会被缺省的认为是Point-to-Multipoint类型。点到多点必须是由其他的网络类型强制更改的。常用

做法是将非全连通的NBMA改为点到多点的网络。

在该类型的网络中：

•以组播形式（224.0.0.5）发送Hello报文。

•以单播形式发送其他协议报文（DD报文、LSR报文、LSU报文、LSAck报文）。

点到点P2P类型（point-to

point）

当链路层协议是PPP和LAPB时，缺省情况下，OSPF认为网络类型是P2P。

在该类型的网络中，以组播形式（224.0.0.5）发送协议报文（Hello报文、DD报文、LSR报文、LSU报文、LSAck报

文）。

- OSPF网络类型有四大类型，可以手动修改的，默认网络类型是基于接口的物理属性定义的。

- E口 F口 G口 XG口 - 以太网 - E = Ethernet

分区 系统班 的第 4 页

-

-

- 当网络稳定之后，DR-OTHER宣告了一个新的网段，触发更新，发送LSU报文。

- 通过224.0.0.6组播地址发送给DR和BDR。

- 然后DR通过224.0.0.5发送给BDR和其他的DR-OTHER。

- DR-OTHER收到更新之后，通过224.0.0.6回复ack；

- BDR收到更新之后，通过224.0.0.5回复ack；

-

-

- 当DR发送LSU报文，通过224.0.0.5组播地址发送给BDR和DR-OTHER。

- DR-OTHER收到更新之后，通过224.0.0.6回复ack；

- BDR收到更新之后，通过224.0.0.5回复ack；

分区 系统班 的第 5 页

-

-

- 当BDR发送LSU报文，通过224.0.0.5组播地址发送给DR和DR-OTHER。

- DR-OTHER收到更新之后，通过224.0.0.6回复ack；

- DR收到更新之后，通过224.0.0.5回复ack；

- DR和BDR同时监听224.0.0.5和224.0.0.6；DR-OTHER只监听224.0.0.5

- DR-OTHER把更新发到224.0.0.6

- DR和BDR 把自己的更新发到224.0.0.5

- LSDB同步原则

- 触发更新

- 设备会把增加的路由条目/减少的路由条目的相关消息告诉自己的邻居

- 如何通知其他设备删除某条路由/立刻老化掉某条LSA - 发送一个LSU 其中老化时间设为3600

- 周期更新

每一条LSA都会老化，都有老化时间，达到3600s将LSA删除。每条LSA会在1800s的做一次周期更

新。

-

- https://info.support.huawei.com/info-finder/tool/zh/enterprise/packetformat

分区 系统班 的第 6 页

-

-

-

第四节 - 域内路由计算

分区 系统班 的第 7 页

- 第四节 - 域内路由计算

- LSA的类型

类型

名称

描述

1

路由器LSA

（Router LSA）

每个设备都会产生，描述了设备的链路状态和开销，该LSA只能在接口所属的区域内泛洪

2

网络LSA

（Network LSA）

由DR产生，描述该DR所接入的MA网络中所有与之形成邻接关系的路由器，以及DR自己。该LSA只能

在接口所属区域内泛洪 【描述信息：广播网络 + 掩码（路由信息） DR相连的路由器（拓扑信

息）】

- 路由器LSA - Router LSA - 1类LSA

Link Type

Link ID

Link Data

Point-to-Point（P2P）：描述一个从本路由器到邻

居路由器之间的点到点链路，属于拓扑信息

邻居的Router ID

自己接口的IP地址

TransNet：描述一个从本路由器到一个Transit网段

（例如MA或者NBMA网段）的连接，属于拓扑信息

DR的接口IP地址

连接DR的接口的IP地址

StubNet：描述一个从本路由器到一个Stub网段（例

如Loopback接口）的连接，属于网段信息

IP地址

掩码

虚链路virtual

虚连接的邻居的RID

自身连接虚连接的IP地址

- 1类LSA：

- 如果是一个环回口：

- 会生成一个StubNet类型的1类LSA，内容：地址+掩码

- 如果是一个P2P类型接口：

- 会生成一个P2P类型的1类LSA，内容：邻居RID+自己连接邻居的地址；

- 会生成一个StubNet类型的1类LSA，内容：接口地址段+掩码

- 如果是一个广播类型接口：

- 会生成一个TransNet类型的1类LSA，内容：DR接口IP地址，自己连接DR的接口的IP地址

- 域内：单个OSPF区域内

- 同区域内进行LSDB数据库同步，各区域内路由器以自己为根计算自己到本区域内其他路由器的树。

路由器将接口宣告进OSPF之后，形成一个链路状态，放进1类LSA中，用于描述路由器自身接口的直

连状态

-

- LS描述：

- 1类LSA中，一共有4种link type：

- 1.当link type是StubNet - 用于描述一条叶子信息（路由信息）。

- 2.当link type是p2p - 用于描述直连链路上网络类型是P2P的邻居（树干信息/拓扑信息）。

- 3.当link type是TransNet - 用于描述直连链路上网络类型为广播的邻居

- 伪节点：使用DR的接口IP地址来充当

分区 系统班 的第 8 页

- 2类LSA不仅描述邻居信息（树干信息/拓扑信息），还会描述路由信息（叶子信息）。

- 对于伪节点来说，到达任何地方开销都是0

- 以1.1.1.1为根节点

候选列表 候选总开销（从根到达这里的开销） 父节点

12.1.1.2 1

1.1.1.1

2.2.2.2 0+1=1

12.1.1.2

4.4.4.4 1+1562=1563

2.2.2.2

23.1.1.5 1+1=2

2.2.2.2

3.3.3.3 2+0=2

23.1.1.5

5.5.5.5 2+0=2

23.1.1.5

-

- 第五/六节 - 域间路由计算 虚连接

- OSPF区域：骨干区域 - area 0 非骨干区域

- 每个区域都会维护一个独立的LSDB，1类LSA和2类LSA只会在单个区域内泛洪。

- 区域要求：所有非骨干区域在设计上必须和骨干区域相连的

- 区域0-区域1-区域2 = 错误连接方式 - 通过虚连接去弥补

- 不同区域之间，直接传递3类LSA（内含为路由信息），不需要同步数据库和进行SPF树计算

- ABR - 区域边界路由器（Area Border Router）

- IR - 区域内部路由器（Internal Router）

- 3类LSA - 网络汇总LSA

- 产生路由器：ABR产生

- 描述的信息：描述的域间路由信息

- 泛洪区域：区域间泛洪

-

ABR-R2 收到了区域1的所有的1类和2类LSA，会计算SPF树，将SPF树中的所有最优路由转换成3类

LSA泛洪到相邻的其他区域。

-

-

R1也是ABR，会将区域0当中的3类LSA重新封装一下，继续以3类LSA的形式泛洪到区域2，也就是

分区 系统班 的第 9 页

R1也是ABR，会将区域0当中的3类LSA重新封装一下，继续以3类LSA的形式泛洪到区域2，也就是

其他区域当中。

-

- 重新包装：1.把Advertising Router通告者换成自己 2.重新计算metric

注意：ABR只能将骨干区域的3类LSA重新包装、并泛洪到非骨干区域；不能将非骨干区域的3类LSA

重新包装泛洪到骨干区域的。

-

- 路由器在根据3类LSA计算路由时，会计算自身到达ABR的开销值+3类LSA里边携带开销值。

- 由于3类LSA是传递的路由信息，所以3类LSA具有距离矢量特性；

- 只有3类LSA所描述目标网络 在ABR上加表之后才会被泛洪到其他区域。

- acl两种行为：

- Permit - 单独使用：允许/放行 结合使用：抓取/匹配

- Deny - 单独使用：拒绝/不放行 结合使用：不抓取/不匹配

- ABR定义：连接多个区域，并且在骨干区域必须存在一个活动的接口。

- 活动接口：接口up，接口宣告进区域0。

- 当路由器具备ABR属性之后，会在自身产生的1类LSA中的option置位ABR字段。

- ABR功能：

- 1.将直连区域内的最优路由转换为3类LSA，泛洪到其他连接的区域中；

- 2.将骨干区域的存在的3类LSA，继续以3类LSA的形式、泛洪到其他的直连的非骨干区域。

- 非骨干区域一旦出现了3类LSA，这个3类LSA一定是来自于骨干区域。

- 域间防环机制：

-

- 为了避免区域间环路，OSPF规定：不同区域之间的路由器交互必须通过ABR实现的。

1.ABR不会把非骨干区域的3类LSA传递到骨干区域 ；

分区 系统班 的第 10 页

- 1.ABR不会把非骨干区域的3类LSA传递到骨干区域 ；

- 2.ABR在骨干区域存在邻居的话，不会计算非骨干区域的3类LSA；

- 3.ABR在骨干区域不存在邻居的话，会计算非骨干区域的3类LSA；

- 4.不管cost是多少，1类LSA永远优于3类LSA。

- 虚连接/虚链路：

- 虚连接只能跨过一个非骨干区域（且不能跨过特殊区域）

- 虚连接是一个属于区域0的逻辑链路

- 虚连接作用：

- 1.非骨干区域和骨干区域传路由的问题

- 2.保证骨干区域不被分割 - 备份链路

- 3.解决次优路径的问题

- 第七节 - OSPF外部路由

- 主要接触两种：

- 1.将静态路由引入某个协议内部 2.BGP和OSPF的相互引入

-

-

- ASBR（AS Boundary Router）：自治系统边界路由器

- 外部路由引入：

- R4配置了import-route之后，R4触发两条lsu报文：

- 1.一类LSA，其中将ASBR置位为1，告知本区域其他路由器，我成为了ASBR了；

- 2.五类LSA，携带外部路由信息

- 5类LSA在整个OSPF域内泛洪，不基于区域做传递。只要路由器之间是full状态就能传递。

所有的外部路由引入OSPF之后，会以5类LSA的形式存在数据库。外部的开销值将不再进行计算，会

给5类LSA赋予一个新的种子度量值（默认为1），可以手动修改的。

-

分区 系统班 的第 11 页

- Metric-Type-1

当外部路由的开销与自治系统内部的路由开销相当，并且和OSPF自身路由的开销具有可比性时，可

以认为这类路由的可信程度较高，将其配置成Metric-Type-1。

-

- Metric-Type-1外部路由的开销为AS内部开销（路由器到ASBR的开销）与AS外部开销之和。

- Metric-Type-2 （在多个ASBR的时候，可以固定一个出口）

当ASBR到AS之外的开销远远大于在AS之内到达ASBR的开销时，可以认为这类路由的可信程度较

低，将其配置成Metric-Type-2。

-

- Metric-Type-2外部路由的开销等于AS外部开销。

当ABR收到asbr置位为1的1类lsa之后，会将1类lsa转换成4类lsa，传递到其他直连的区域，用于帮

助其他区域的路由器计算5类lsa。

-

- 第八节 - OSPF特性

-

- OSPF默认路由 - 重点 - 大型企业网部署OSPF 一定会做

- OSPF认证 - 接口认证 优于 区域认证

- Max Age atack攻击 - Sequence++攻击 - 路由毒化

- nemesis-ospf 工具 - 攻击工具 dsniff - 工具 监听OSPF数据包

分区 系统班 的第 12 页

-

- 对于认证命令中的md5、Simple是指在OSPF报文传输过程中使用加密/明文传输

- 对于认证命令中的plain、cipher是设备在存储配置时候使用加密/明文

- 在区域下配置认证，凡是宣告进这个区域的接口，发出的OSPF报文头部中都会携带认证信息；

- 在接口下配置认证，只有这个接口发出的OSPF报文头部携带认证信息。

- 第九节 - OSPF特殊区域

- 特殊区域是OSPF的一种优化手段，减少LSA数量。

- 特殊区域：

- Stub - 末节区域 - 1 、2 、3明细 、3缺省

- 完全stub - 完全末节区域 - 1 、 2 、3缺省

- Nssa - 非 完全末节区域 - 1 、2 、3明细 、7 、7 缺省

- 完全nssa - 完全 非 完全末节区域 - 1 、2 、3缺省、 7、7缺省

- LSA在各区域中传播的支持情况

区域类型

Router

LSA（Type1）

Network

LSA（Type2）

Network-summary

LSA（Type3）

ASBR-summary

LSA（Type4）

AS-external

LSA（Type5）

NSSA

LSA（Type7）

普通区域（包括标准区域和骨干区域） 是

是

是

是

是

否

Stub区域

是

是

是

否

否

否

Totally Stub区域

是

是

否

否

否

否

NSSA区域

是

是

是

否

否

是

Totally NSSA区域

是

是

否

否

否

是

- 区域类型

区域类型

作用

分区 系统班 的第 13 页

普通区域

缺省情况下，OSPF区域被定义为普通区域。普通区域包括标准区域和骨干区域。

•标准区域是最通用的区域，它传输区域内路由，区域间路由和外部路由。

•骨干区域是连接所有其他OSPF区域的中央区域。骨干区域通常用Area 0表示。

STUB区域 不允许发布自治系统外部路由，只允许发布区域内路由和区域间的路由。

在STUB区域中，路由器的路由表规模和路由信息传递的数量都会大大减少。

为了保证到自治系统外的路由可达，由该区域的ABR发布Type3缺省路由传播到区域内，所有到自治系统外部的路

由都必须通过ABR才能发布。

Totally

STUB区域

不允许发布自治系统外部路由和区域间的路由，只允许发布区域内路由。

在Totally STUB区域中，路由器的路由表规模和路由信息传递的数量都会大大减少。

为了保证到自治系统外和其他区域的路由可达，由该区域的ABR发布Type3缺省路由传播到区域内，所有到自治系

统外部和其他区域的路由都必须通过ABR才能发布。

NSSA区域 NSSA区域允许引入自治系统外部路由，由ASBR发布Type7 LSA通告给本区域，这些Type7 LSA在ABR上转换成

Type5 LSA，并且泛洪到整个OSPF域中。

NSSA区域同时保留自治系统内的STUB区域的特征。

该区域的ABR发布Type7缺省路由传播到区域内，所有域间路由都必须通过ABR才能发布。

Totally

NSSA区域

Totally NSSA区域允许引入自治系统外部路由，由ASBR发布Type7 LSA通告给本区域，这些Type7 LSA在ABR上

转换成Type5 LSA，并且泛洪到整个OSPF域中。

Totally NSSA区域同时保留自治系统内的Totally STUB Area区域的特征。

该区域的ABR发布Type3和Type7缺省路由传播到区域内，所有域间路由都必须通过ABR才能发布。

- STUB区域

STUB区域是一些特定的区域，STUB区域的ABR不传播它们接收到的自治系统外部路由，在这些区域中路由器的路由表规模以及

路由信息传递的数量都会大大减少。

STUB区域是一种可选的配置属性，但并不是每个区域都符合配置的条件。通常来说，STUB区域位于自治系统的边界，是那些只

有一个ABR的非骨干区域。

为保证到自治系统外的路由依旧可达，该区域的ABR将生成一条缺省路由，并发布给STUB区域中的其他非ABR路由器。

配置STUB区域时需要注意下列几点：

• 骨干区域不能配置成STUB区域。

• 如果要将一个区域配置成STUB区域，则该区域中的所有路由器都要配置STUB区域属性。

• STUB区域内不能存在ASBR，即自治系统外部的路由不能在本区域内传播。

• 虚连接不能穿过STUB区域。

- NSSA区域

NSSA（Not-So-Stubby Area）区域是OSPF特殊的区域类型。NSSA区域与STUB区域有许多相似的地方，两者都不传播来自

OSPF网络其它区域的外部路由。差别在于STUB区域是不能引入外部路由，NSSA区域能够将自治域外部路由引入并传播到整个

OSPF自治域中。

当区域配置为NSSA区域后，为保证到自治系统外的路由可达，NSSA区域的ABR将生成一条缺省路由，并发布给NSSA区域中的

其他路由器。

配置NSSA区域时需要注意下列几点：

• 骨干区域不能配置成NSSA区域。

• 如果要将一个区域配置成NSSA区域，则该区域中的所有路由器都要配置NSSA区域属性。

• 虚连接不能穿过NSSA区域。

- 第十节 - OSPF路由汇总、静默接口、FA地址

CIDR - 无类域间路由/超网 - 可以将一系列的明细路由条目进行汇总 - 作用到路由信息

分区 系统班 的第 14 页

- CIDR - 无类域间路由/超网 - 可以将一系列的明细路由条目进行汇总 - 作用到路由信息

- 将多个小的子网，用一个相对来说更大的网络地址范围概括，以此来优化表项数量

- 10.1.0.0/24

- 10.1.1.0/24

- 10.1.2.0/24

- 10.1.3.0/24

- 10.1.4.0/24

- 1.将所有的子网转换成2进制

- 0000 1010.0000 0001.0000 0000.0000 0000 == 10.1.0.0

- 0000 1010.0000 0001.0000 0001.0000 0000 == 10.1.1.0

- 0000 1010.0000 0001.0000 0010.0000 0000 == 10.1.2.0

- 0000 1010.0000 0001.0000 0011.0000 0000 == 10.1.3.0

- 0000 1010.0000 0001.0000 0100.0000 0000 == 10.1.4.0

- 2.自高位向低位进行比对，将相同位数原封不动取值，注意，一旦不同，立刻停止比对，即便后方还有相同的位数。

- 0000 1010.0000 0001.0000 0000.0000 0000 == 10.1.0.0

- 0000 1010.0000 0001.0000 0001.0000 0000 == 10.1.1.0

- 0000 1010.0000 0001.0000 0010.0000 0000 == 10.1.2.0

- 0000 1010.0000 0001.0000 0011.0000 0000 == 10.1.3.0

- 0000 1010.0000 0001.0000 0100.0000 0000 == 10.1.4.0

- 0000 1010.0000 0001.0000 0000.0000 0000

- 3.将相同的位数换算成十进制，将相同位数缩写成掩码前缀。

- 0000 1010.0000 0001.0000 0000.0000 0000 = 10.1.0.0/22 - 255.255.252.0（十进制）

- 就多不就少 - 10.1.0.0/22 - 单独通告 10.1.4.0/24

- OSPF路由汇总 - 区域间路由汇总 - 外部路由汇总

- 区域间路由汇总 - 只能在ABR上配置

在ABR上，针对区域内的1类和2类计算出的最优路由进行路由汇总，以3类LSA形式泛洪到别的直连

区域。

-

- 明细路由来自于哪个区域，汇总的命令就敲在哪个区域下。

- 汇总之后的开销值，会使用明细路由中开销值最大的、作为汇总之后的LSA的cost值。

- 外部路由汇总 - 只能在ASBR上配置

- 在ASBR上针对自己引入的外部路由做汇总：

- 1.针对type1的外部路由汇总之后的开销值，是所有被汇总的明细路由中开销值最大的；

- 2.针对type2的外部路由汇总之后的开销值，是所有被汇总的明细路由中开销值最大的+1；

- type1和type2放在一起汇总，会使用type2作为开销值的类型。

- OSPF静默端口 - 目的：用于路由器连接业务侧/优化/安全性- 不需要这个接口向外发送OSPF报文的

- FA地址

- 生成条件：

- 1.ASBR去往外部路由的接口，被宣告进了OSPF当中；

- 2.ASBR去往外部路由的接口，网络类型不是P2P；

3.ASBR去往外部路由的接口，不能是静默端口；

分区 系统班 的第 15 页

- 3.ASBR去往外部路由的接口，不能是静默端口；

- FA地址功能：

1.当5类LSA中的FA地址是0.0.0.0，代表FA地址为空；在计算这条外部路由的时候，通过寻找ASBR

计算；

-

2.当5类LSA中的FA地址是具体的IP地址，代表存在FA地址；在计算这条外部路由的时候，通过路由

器自己构建的SPF树，寻找FA地址进行计算；

-

- OSPF - 问题：

- OSPF域内 - RID能重复吗？ - 什么时候能重复？什么时候不能重复？

- 多区域+特殊区域+引入外部路由等情况 - 放在一块分析 = 思考题

-

- 第十一节 - IS-IS基础

- IS - 中间系统 - 在OSI模型当中，有路由转发能力的设备就叫IS

- ES - 终端系统 - 终端 - 不具备路由转发能力

- ES-IS - 终端系统到中间系统

- OSPF - 策略对于业务流量进行控制 - 企业 终端之间 终端和服务之间 定制化业务需求

- ISIS - 广域骨干网 跑传输的 - 快速转发 越快越好 路由收敛越快越好

- IS-IS区域 - 管理区域 Area ID 算法区域（骨干区域和非骨干区域）

- 骨干区域：由连续的L2或者L1/2路由器所组成的逻辑区域

- 非骨干区域：由连续的L1或者L1/2路由器所组成的逻辑区域

- 级别问题：

- 1. 路由器级别 - level - L1 L2 L1/2

- 2. 邻居级别 - level - L1 L2 L1/2

- 3. 链路级别 - level - L1 L2 L1/2

- L1的路由器在广播链路上发送L1的hello包，此时和链路级别没有关系，始终发送L1的hello包；

- L2的路由器在广播链路上发送L2的hello包，此时和链路级别没有关系，始终发送L2的hello包；

- L1/2的路由器在广播链路上发送L1和L2的hello包，此时和链路级别、取交集发送；

- 路由器级别为L1 - 只能和L1或者L1/2路由器在相同区域内建立L1级别的邻居

- 和相同区域内的L1路由器建立L1的邻居，和不同区域内的L1路由器不能建立邻居；

- 和相同区域内的L2路由器不能建立邻居；和不同区域内的L2路由器不能建立邻居；

和相同区域内的L1/2路由器建立L1的邻居；和不同区域内的L1/2路由器不能建立邻居；

分区 系统班 的第 16 页

- 和相同区域内的L1/2路由器建立L1的邻居；和不同区域内的L1/2路由器不能建立邻居；

- 路由器级别为L2 - 只能和L2或者L1/2路由器建立L2级别的邻居，不要求区域ID相同

- 和相同区域内的L1路由器不能建立邻居，和不同区域内的L1路由器不能建立邻居；

- 和相同区域内的L2路由器建立L2的邻居；和不同区域内的L2路由器建立L2的邻居；

- 和相同区域内的L1/2路由器建立L2的邻居；和不同区域内的L1/2路由器建立L2的邻居；

- 路由器级别为L1/2

- 和相同区域内的L1路由器建立L1的邻居，和不同区域内的L1路由器不能建立邻居；

- 和相同区域内的L2路由器建立L2的邻居；和不同区域内的L2路由器建立L2的邻居；

- 和相同区域内的L1/2路由器建立L1和L2的邻居；和不同区域内的L1/2路由器建立L2的邻居；

- 总结：

- L1路由器只支持建立L1级别邻居，并且要求区域ID一致；

- L2路由器只支持建立L2级别邻居，不要求区域ID一致；

- L1/2路由器既支持L1邻居，又支持L2邻居。

- ISIS的电路类型 - 广播 P2P

- 当数据链路层协议为以太网时，ISIS的电路类型默认是广播；

- 当数据链路层协议为PPP或者HDLC时，ISIS的电路类型默认是P2P；

- DIS 伪节点 （支持抢占）- 选举 ：

- 1.接口优先级 - 默认64，取值0~127，越大越优。如果是0，也参与选举 。

- 2.接口mac地址，越大越优

区别

ISIS的DIS

OSPF的DR

选举等待时间 2个hello报文间隔

40s

备份

没有

有BDR

邻接关系

所有路由器都是邻接关系

DR-OTHER之间是2-way

用途

周期性的发送CSNP，保障MA网络下LSDB同步 为了减少LSA泛洪

-

-

AREA ID - 1~13B 可变的 - NET地址查看方式：从后往前看

分区 系统班 的第 17 页

- AREA ID - 1~13B 可变的 - NET地址查看方式：从后往前看

- ISIS报文

- 1.Hello报文 - L1的hello包 L2的hello包 P2P的hello包

- 2.LSP报文 - LSP报文用于描述链路状态信息的，类似于OSPF的LSU报文

- OSPF的LSU报文，里边承载的是LSA 链路状态通告；

- ISIS的LSP报文，里边承载的是LSP（LS PDU）链路状态协议数据单元

- L1级别的LSP报文 - 是用来描述L1的链路状态信息

- L2级别的LSP报文 - 是用来描述L2的链路状态信息

- L1级别的路由器只会维护L1级别的LSDB；

- L2级别的路由器只会维护L2级别的LSDB；

- L1/2级别的路由器既维护L1级别的LSDB，又维护L2级别的LSDB；

- 3.SNP报文 - 序列号报文

完全序列号报文 CSNP （类似OSPF的DD）+ 部分序列号报文 PSNP （类似OSPF的LSR和

LSACK）

-

- L1的CSNP L2的CSNP L1的PSNP L2的PSNP

- L1的CSNP描述了L1级别数据库中的所有LSP摘要信息；

- L2的CSNP描述了L2级别数据库中的所有LSP摘要信息；

- PSNP报文，在不同的电路类型中，有一些区别：

- 在广播类型下，PSNP报文只能用于请求，没有确认的作用；

- 在P2P类型下，PSNP报文既能用于请求，也有确认的作用；

- https://info.support.huawei.com/info-finder/search-center/zh/enterprise/index.html

- 第十二节 - IS-IS原理与配置

- IS-IS报文发送：

- 广播电路上L1的报文组播目的mac地址 ——

-

- 广播电路上L2的报文组播目的mac地址 ——

-

- 如果在广播电路上，修改了电路类型为P2P，报文组播目的mac地址 ——

-

- IS-IS邻居建立：

- IS-IS建立邻居直接就是邻接关系

Down

分区 系统班 的第 18 页

- Down

- Init

- Up

- LSP同步过程（广播链路数据库更新过程）：

- 新加入的路由器RouterC首先发送Hello报文，与该广播域中的路由器建立邻居关系。

建立邻居关系之后，RouterC等待LSP刷新定时器超时，然后将自己的LSP发往组播地址（Level-1：

01-00-5E-00-01-01；Level-2：01-00-5E-00-01-02）。这样网络上所有的邻居都将收到该LSP。

-

该网段中的DIS会把收到RouterC的LSP加入到LSDB中，并等待CSNP报文定时器超时并发送CSNP

报文，进行该网络内的LSDB同步。

-

RouterC收到DIS发来的CSNP报文，对比自己的LSDB数据库，然后向DIS发送PSNP报文请求自己没

有的LSP。

-

- DIS收到该PSNP报文请求后向RouterC发送对应的LSP进行LSDB的同步。

- 在上述过程中DIS的LSDB更新过程如下：

DIS接收到LSP，在数据库中搜索对应的记录。若没有该LSP，则将其加入数据库，并广播新数据库

内容。

-

若收到的LSP序列号大于本地LSP的序列号，就替换为新报文，并广播新数据库内容；若收到的LSP

序列号小于本地LSP的序列号，就向入端接口发送本地LSP报文。

-

若收到的LSP和本地LSP的序列号相等，则比较Remaining Lifetime。若收到的LSP报文的

Remaining Lifetime为0，则将本地的报文替换为新报文，并广播新数据库内容；若收到的LSP报文

的Remaining Lifetime不为0而本地LSP报文的Remaining Lifetime为0，就向入端接口发送本地

LSP报文。

-

若收到的LSP和本地LSP的序列号相同且Remaining Lifetime都不为0，则比较Checksum。若收到

的LSP的Checksum大于本地LSP的Checksum，就替换为新报文，并广播新数据库内容；若收到的

LSP的Checksum小于本地LSP的Checksum，就向入端接口发送本地LSP报文。

-

- 若收到的LSP和本地LSP的Checksum都相等，则不转发该报文。

- LSP从用途上分类：

实节点LSP - 描述路由器自身的链路状态 （类似于OSPF的1类LSA）

分区 系统班 的第 19 页

- 实节点LSP - 描述路由器自身的链路状态 （类似于OSPF的1类LSA）

- 伪节点LSP - 描述广播网络上的链路信息 （类似于OSPF的2类LSA）

- LSDB - 链路状态数据库

- 路由器在运行了ISIS之后，只要配置了NET地址，即使没有宣告任何接口，LSDB也不会为空。

- OSPF当中，唯一标识一条LSA - 通过LSA的三要素 - Link-type | LSID | adv

- IS-IS当中，唯一标识一条LSP - 通过LSPID

-

- 0000.0000.0004.00-00*

- System ID - 用产生这条LSP的路由器的System ID

- 0000.0000.0004.00-00*

- 伪节点标识符 - 00：实节点 非00：伪节点

- 如果想查看一台路由器都直连了哪些设备/邻居，需要查看这个路由器的实节点

- 0000.0000.0004.00-00*

- 分片标识符 - 代表LSP是否被分片

- 0000.0000.0004.00-00

- 0000.0000.0004.00-01

- 0000.0000.0004.00-02

- 0000.0000.0004.00-03

- 0000.0000.0004.00-00*

- 代表这条LSP是本设备产生的

- 如何判断一条LSP新旧？

- 序列号 seq：越大越新

- 剩余寿命：holdtime，一条LSP出生时是1200s，每隔1s剩余寿命减1，直到减为0，该LSP老化。

- 如果一台路由器收到了一条LSP中holdtime=0，代表删除这条LSP。

校验和：越大越新

分区 系统班 的第 20 页

- 校验和：越大越新

- IS-IS更新机制

- 触发更新 - 当链路状态发生变化的时候，将会进行触发自己产生LSP

- 周期更新 - ISIS路由器每隔900s周期向邻居更新自己产生的LSP

- 多区域IS-IS的路由计算

- 骨干区域如何访问非骨干区域：

默认情况下，L1/2级别的路由器会将L1的LSDB中的叶子信息，作为自己L2级别实节点的叶子信息添

加到L2的LSDB中。

-

- 非骨干区域如何访问骨干区域：

默认情况下，L1/2路由器不会把L2的任何叶子信息添加到L1区域，L1区域内不会学习到任何L2区域

的明细路由。

-

为了能够让非骨干区域里边的路由器可以访问骨干区域的目标网段，当L1/2路由器在骨干区域存在

不同区域的L2级别的邻居时，会将自己的L1级别的LSP中ATT置位为1。

-

- ISIS路由优先级 - L1 优于 L2 优于 L1*

- ISIS的cost - 默认开销值：10

- BGP协议

- AS - 自治系统

- OSPF ISIS - IGP - 内部网关协议 - 有算法 计算路由 - AS内运行

- BGP - EGP - 外部网关协议 - 没有算法 只做路由的搬运 - AS间运行

- BGP - 边界网关协议 - 路径矢量路由协议

- 通过IGP先把路由计算出来，由BGP来做AS之间的路由传递、控制、优选

- 一台路由器 - 只能属于一个AS - 一个路由器 只能配一个AS

- AS号 - IANA组织 - 统一管理分配

- 公有AS - 1~64511

- 私有AS - 64512~65535

- BGP - 基于TCP的目的端口179工作 - 应用层协议

- [R1] bgp 123

- [R1-bgp] peer 23.1.1.3 as-number 123

- 1.建立邻居，和23.1.1.3建立，发送报文目的地址23.1.1.3

- 2.邻居的AS号是123 - AS号相同 建立IBGP邻居 ； AS号不同 建立EBGP邻居

- 3.指定了我从邻居收到报文的源地址是23.1.1.3

分区 系统班 的第 21 页

- IBGP邻居建立的时候，通常使用环回接口作为报文收发的接口地址； - 环回口稳定

- EBGP邻居建立的时候，通常使用直连的物理接口作为报文收发的接口地址；

[R1-bgp] peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack 0 - 指定我给该邻居发包的源IP地址为

LoopBack 0

-

- [R3-bgp]peer 34.1.1.4 ebgp-max-hop 建立EBGP邻居，默认TTL为1，可以修改最大跳数

-

- 下一跳 0.0.0.0 - 代表本地始发路由

- * 有效的 >最优的

- BGP更新方式

- 1.触发更新（增量更新）- 只更新变化（增减）的部分

- 2.手动更新（全量更新）- 可以针对制定邻居做更新

- <R3> refresh bgp all import 所有的邻居，都重新给我发一份最新的路由

- <R3> refresh bgp 34.1.1.4 import 34.1.1.4这个邻居，重新给我发一份最新的路由

- <R4>refresh bgp all export 所有的邻居，我都给你重新发一份最新的路由

- <R4>refresh bgp 34.1.1.3 export 针对34.1.1.3这个邻居，我给你重新发一份最新的路由

- BGP只会传递有效且最优的路由，对于无效的路由、或者次优的路由，不予传递的。

- BGP防环机制

- 针对IBGP邻居 - 水平分割

- 在BGP中，从IGBP邻居收到的路由，不会传递给另外一个IBGP邻居

- 针对EBGP邻居 - as path属性

当一个路由条目经过一个as之后，会在as-path属性中记录这个as号；当路由器从EBGP邻居哪里收

到了路由条目中as-path属性中记录了本地的号，将会不再接受该路由。

-

- BGP对于路由的下一跳的修改问题

- 1.对于路由器始发的路由，不论是传给IBGP邻居，还是EBGP邻居，它都会修改下一跳。

- 2.从IBGP邻居收到的路由，转发给自己的EBGP邻居时，会修改下一跳。

3.从IBGP邻居收到的路由，不会转发给自己的IBGP邻居

分区 系统班 的第 22 页

- 3.从IBGP邻居收到的路由，不会转发给自己的IBGP邻居

- 4.从EBGP邻居收到的路由，转发给自己的IBGP邻居时，不修改下一跳，需要手动修改的。

- [R4-bgp] peer 2.2.2.2 next-hop-local - 项目必用、考试必考

- 场景：边界路由器向AS内部的IBGP邻居发送从EBGP收到的路由的时候，要配置next-hop-local

- 5.从EBGP邻居收到的路由，转发给自己的EBGP邻居时，会修改下一跳。

- BGP路由黑洞 - 解决方案：

- 1.BGP同步 - undo synchronization - 关闭BGP同步功能

- 原理：当边界设备从IBGP邻居收到了一条路由之后，会使用这条路由和IGP路由表比较一下；

如果在IGP路由表中存在这条路由，则代表BGP同步；边界设备会把这个条目传递给其他的EBGP邻

居；

-

如果在IGP路由表中不存在这条路由，则代表BGP不同步；边界设备不会把这个条目传递给其他的

EBGP邻居；

-

2.将BGP路由引入IGP - 不推荐 - 业务角度上 不合逻辑；路由承载能力上来说 IGP不是用于承接公网

所有路由

-

- 3.AS内部BGP全互联 - fullmesh - IP阶段掌握 = IE阶段RR 路由反射器 √ - 项目上使用 考试考点

- 4.使用GRE（通用路由封装）隧道技术 - 打一个新的IP头部 - VPN VXLAN - 穿衣服-实现不同目的

- 5. LSP隧道 - MPLS 多协议标签交换 - LFIB 标签转发信息库 √

- ipv4-family unicast - 默认

- ipv6-family unicast

- ipv4-family vpnv4

- 项目中必用，考试必考，必须掌握

- 过程：互通 - 安全 、健壮性-冗余 、优化-提速

- BGP 路由的产生方式

- 1.通过network宣告路由表中已经存在的路由条目

- 2.路由引入 import-route

- 3.自动聚合 - BGP只能聚合import-route进来的路由，进行主类聚合。

- 被聚合之后的明细路由会被抑制，无法传递，只会传递聚合之后的主类路由。

- 4.手动聚合 - 不会主动抑制明细，需要手动抑制明细

- 聚合原则：实际现网业务中，宁可不聚合，也别聚合多了。

- BGP状态

Peer状态名称

用途

Idle

开始准备TCP的连接并监视远程对等体，启用BGP时，要准备足够的资源

Connect

正在进行TCP连接，等待完成中，认证都是在TCP建立期间完成的。如果TCP连接建立失败则进入

Active状态，反复尝试连接

Active

TCP连接没建立成功，反复尝试TCP连接

-

分区 系统班 的第 23 页

Active

TCP连接没建立成功，反复尝试TCP连接

OpenSent

TCP连接已经建立成功，开始发送Open包，Open包携带参数协商对等体的建立

OpenConfirm

参数、能力特性协商成功，自己发送Keepalive包，等待对方的Keepalive包

Established

已经收到对方的Keepalive包，双方能力特性经协商发现一致，开始使用Update通告路由信息

-

-

- 卡在idle状态：

- 1.没有去往对方peer的路由

- 2.任何状态下只要收到了Notification报文，回退到idle

- 3.手动挂起peer 在邻居表里的状态变为Idle(Admin)

- 卡在Connect状态（收不到邻居的回复）：

- 1.包发给邻居了，邻居没有给你响应

- 2.沿途路由不可达

- 3.EBGP邻居没有配置TTL多跳

- 卡在Active状态

- 收到了对方发来的RST报文，TCP建立失败

- BGP报文

报文名称

作用

发送时刻

Open

协商BGP对等体参数，建立对等体关系

BGP TCP连接建立成功之后

Update

发送BGP路由更新。BGP邻居之间，交互路

由信息和路由属性信息

BGP对等体关系建立之后有路由需要发送或路由变化时向对等体发

送Update报文

Notification

差错报文

报告错误信息，中止对等体关系

当BGP在运行中发现错误时，发送Notification报文将错误通告给

BGP对等体

Keepalive

标志对等体建立，维持BGP对等体关系

BGP路由器收到对端发送的Keepalive报文，将对等体状态置为已

建立，同时后续定期发送keepalive报文用于保持连接

Route

refresh

用于在改变路由策略后请求对等体重新发送

路由信息。只有支持路由刷新能力的BGP设

备会发送和响应此报文

当路由策略发生变化时，触发请求对等体重新通告路由

分区 系统班 的第 24 页

- 选路：

- 1. 这条路由是达到目的地的唯一的路由，会直接优选；

- 2. 到达同一目的地有多条路由，优选优先级最高的；

- 3. 到达同一目的地、且具有相同优先级的多条路由，BGP会选择一条路由作为优选路由。

- BGP常见属性类型

属性名

类型

Origin属性

公认必须遵循

AS_Path属性

公认必须遵循

Next_Hop属性

公认必须遵循

Local_Pref属性

公认任意

MED属性

可选非过渡

团体属性

可选过渡

Originator_ID属性 可选非过渡

Cluster_List属性

可选非过渡

- BGP选择路由的策略

当到达同一目的地存在多条路由时，BGP依次对比下列属性来选择路由：

优选协议首选值（PrefVal）最高的路由。

协议首选值（PrefVal）是华为设备的特有属性，该属性仅在本地有效。

1.

优选本地优先级（Local_Pref）最高的路由。

如果路由没有本地优先级，BGP选路时将该路由按缺省的本地优先级100来处理。

2.

依次优选手动聚合路由、自动聚合路由、network命令引入的路由、import-route命令引入的路

由、从对等体学习的路由。

3.

4. 优选AS路径（AS_Path）最短的路由。

5. 依次优选Origin类型为IGP、EGP、Incomplete的路由。

6. 对于来自同一AS的路由，优选MED值最低的路由。

依次优选EBGP路由、IBGP路由、LocalCross路由、RemoteCross路由。

PE上某个VPN实例的VPNv4路由的ERT匹配其他VPN实例的IRT后复制到该VPN实例，称为

LocalCross；从远端PE学习到的VPNv4路由的ERT匹配某个VPN实例的IRT后复制到该VPN实例，称

为RemoteCross。

7.

8. 优选到BGP下一跳IGP度量值（metric）最小的路由。

9. 优选Cluster_List最短的路由。

优选Router ID最小的设备发布的路由。

如果路由携带Originator_ID属性，选路过程中将比较Originator_ID的大小（不再比较Router

ID），并优选Originator_ID最小的路由。

10.

分区 系统班 的第 25 页

ID），并优选Originator_ID最小的路由。

11. 优选从具有最小IP Address的对等体学来的路由。

- AS-PATH属性 - 非常常用的 公认必遵属性：

- 1.记录每条BGP路由经过的AS；

2.用于BGP防环 - 路由器接收BGP路由时，会检查AS-PATH属性中是否携带本AS号。如果携带，就

认为有环路问题，拒绝接受这条路由。

-

- 3.在选路的时候，会优选AS-PATH数量少的；

- AS-PATH属性，针对IBGP/EBGP邻居发来/发出的路由，都是可以修改的。

- MED - multi-exit-discriminator - 多出口鉴别器 = 用于影响邻居到本AS的选路策略

- 可以理解为BGP的cost/度量值 - 越小越优

- 在宣告IGP路由/静态路由时，med值会继承IGP/静态的cost值

- med值在邻居之间进行传递 （med属性，为了影响邻居AS的）——

- 1.对于本地始发的路由，在传递给IBGP和EBGP的邻居时，会携带med属性。

- 2.对于从IBGP邻居接收的路由，传递给EBGP邻居时，不会携带med属性。

- med只能影响下一跳邻居的选路。

- 3.对于从EBGP邻居接收的路由，传递给IBGP邻居时，会携带med属性。

- 4.对于从EBGP邻居接收的路由，传递给EBGP邻居时，不会携带med属性。

- 一般在使用med属性控制邻居AS选路时，都会在边界路由器上通过route-policy进行med的修改。

- default med - 默认med值 - 用来配置BGP路由的缺省med值，默认med为0

- 当med值为空的时候，按照缺省med对待，默认是0 （文档-理解）

-

- From: 2.2.2.2 - 对等体IP地址 (2.2.2.2 - router-id)

-

分区 系统班 的第 26 页

From: 2.2.2.2 - 对等体IP地址 (2.2.2.2 - router-id)

-

- 团体（Community）属性分为自定义团体属性和公认团体属性。

- 公认团体属性

团体属性名称

团体属性号

说明

Internet

默认属性

0（0x00000000）

设备在收到具有此属性的路由后，可以向任何BGP对等体发

送该路由。缺省情况下，所有的路由都属于Internet团体

No_Advertise

4294967042（0xFFFFFF02） 设备收到具有此属性的路由后，将不向任何BGP对等体发送

该路由

No_Export

4294967041（0xFFFFFF01） 设备收到具有此属性的路由后，将不向AS外发送该路由

No_Export_Subconfed 4294967043（0xFFFFFF03） 设备收到具有此属性的路由后，将不向AS外发送该路由，

也不向AS内其他子AS发布此路由

- 团体属性默认情况下不会被携带并且传递的，必须通过手动开启团体属性传递。

- 自定义团体属性 AA:NN

- 路由策略

路由控制 - 通过使用匹配工具+策略工具去部署策略、对于路由条目进行控制，影响路由是否能够加

表，如何选路，属性修改等等。

-

路由控制工具

• 路由匹配工具 - 把需要修改的路由条目抓取出来 - ACL IP-Prefix List

- ACL在用于抓取路由的时候，默认拒绝所有的

路由策略工具 - 对于你想修改的路由属性的条目，由匹配工具抓取出来之后，使其产生你想要的

修改/影响 - Filter-Policy Route-Policy

•

Filter-Policy - 1. 只能过滤路由信息，不能对路由属性进行修改

-

分区 系统班 的第 27 页

• Filter-Policy - 1. 只能过滤路由信息，不能对路由属性进行修改

• 2. 不能设置过滤条件，只能调用acl/ip ip-prefix

• 由后边调用的acl/ip ip-prefix/Route-Policy（node节点的permit/deny），来决定是否加表。

• Route-Policy - 1.除了过滤路由信息，还能对路由属性进行修改-比如cost

• 2.可以设置过滤条件 - 自己匹配路由各种属性 - 结合acl/ip ip-prefix

- ACL两种用法：

- 单独使用 - permit 允许/放行 deny 拒绝/不放行 = 过滤数据包 过滤流量

- 结合使用 - permit 匹配/抓取 deny 不匹配/不抓取

- 路由协议 - 距离矢量路由协议（传递路由信息/路由条目）

- 使用Filter-Policy 做过滤的时候，是针对路由条目的接收和路由条目的发送做过滤；

- 链路状态路由协议（传递链路状态信息）

- 使用Filter-Policy 做过滤的时候，是无法针对lsa进行控制的，所以在某些情况下无效。

-

- ACL中，是使用通配符匹配参数的

- 掩码 - 255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.00000000

- 由连续的1和连续的0组成的，必须1在前、0在后，1和0不能穿插

- 1代表精确匹配，0代表任意

- IP地址+掩码 - 结合 定义 一个网段的

- 反掩码 - 0.0.0.255 00000000.00000000.00000000.11111111

- 由连续的0和连续的1组成的，必须0在前、1在后，1和0不能穿插

- 0代表精确匹配，1代表任意

- 只在OSPF宣告的时候看到 - 宣告地址+0.0.0.0 宣告网段

通配符 - 0.0.0.255 00000000.00000000.00000000.11111111

分区 系统班 的第 28 页

- 通配符 - 0.0.0.255 00000000.00000000.00000000.11111111

- 由连续的0和连续的1组成的，必须0在前、1在后，1和0可以穿插

- 0代表精确匹配，1代表任意

- 192.168.1.0000 0001

- 0. 0.0.1111 1110

- 192.168.1.X - X是奇数 - acl 192.168.1.1 0.0.0.254

- 匹配的是192.168.1.0~192.168.1.255中的所有奇数IP地址

- 192.168.1.0000 0000

- 0. 0.0.1111 1110

- 192.168.1.X - X是偶数 - acl 192.168.1.0 0.0.0.254

- 匹配的是192.168.1.0~192.168.1.255中的所有偶数IP地址

- ACL只能匹配路由的前缀，无法匹配路由的网络掩码 - ACL缺陷

- 1.1.1.1/32

- 1.1.1.0/24

- 1.1.1.0/25

- 1.1..0/16

- 1.0.0.0/8

- acl 2000 rule permit source 1.1.1.0 0.0.0.0

- 过滤之后：1.1.1.0/24 1.1.1.0/25

- IP-Prefix List - 前缀列表 - 既可以过滤路由前缀，又可以过滤路由掩码

- ip ip-prefix huawei index 5 permit 192.168.1.0 24 greater-equal 25 less-equal 26

- Huawei - 名字，类似于acl 2000

- Index 5 - 索引号，类似于acl 2000里的rule编号，默认步长10。匹配顺粗从小往大一次匹配，并且

是唯一匹配。

- Permit/deny - 行为：允许/拒绝

- 192.168.1.0 24 - IP网段和掩码（定义路由前缀）

- greater-equal - 大于等于 - 定义需要匹配的掩码长度大于等于多少

- less-equal - 小于等于 - 定义需要匹配的掩码长度小于等于多少

- 规定：Mask length ≤ greater-equal ≤ less-equal

- 前缀列表几种情况：

- 如果一个前缀列表定义了ge，没有定义le，le默认等于32；

- 如果一个前缀列表定义了le，没有定义ge，ge默认等于Mask length；

- 如果一个前缀列表le和ge都没有定义，那么代表匹配一条的路由条目，Mask length = ge = le；

- 举例：ip ip-prefix huawei index 5 permit 192.168.1.0 24

- 特殊写法：

- ip ip-prefix huawei index 10 permit 0.0.0.0 0 - 代表匹配0.0.0.0 0 默认/缺省路由

ip ip-prefix huawei index 20 permit 0.0.0.0 0 le 32 - 代表匹配所有路由（兜底）

分区 系统班 的第 29 页

- ip ip-prefix huawei index 20 permit 0.0.0.0 0 le 32 - 代表匹配所有路由（兜底）

- ip ip-prefix huawei index 30 permit 0.0.0.0 0 ge 32 - 代表所有主机路由

- [R1]route-policy huawei permit node 10

- Huawei - 名字

- Permit/deny - 行为

- Node - 节点号 - 必须手动配置，从小到大一次匹配，且唯一匹配，并且存在默认拒绝所有的

- if-match - 匹配条件 - 可以匹配路由条目，也可以匹配路由属性

- route-policy huawei permit node 10

- if-match cost 100

- if-match acl 2000

- 如果一个node节点中，有多个if-match，他们之间是逻辑与，需要同时匹配；

- 如果一个node节点中，没有配置if-match，那么就认为匹配any。

- Apply - 执行语句 - 用来指定某些动作， 比如修改路由属性

- route-policy huawei permit node 10

- if-match cost 100

- if-match acl 2000

- apply as-path none overwrite

- apply cost-type type-1

- 如果一个node节点中，有多个apply，他们之间是逻辑与，同时生效；

- 如果一个node节点中，没有配置apply，那么就什么都不修改，仅仅作为匹配；

- 传统路由 - 你去往什么地方 - 怎么走 - 目标IP

- 策略路由 - 源IP 目的IP 源端口 目的端口 协议号 - 五元组 - acl结合去做

- 策略路由优于路由表 ！

- 策略路由是策略，不是路由 - 看起来实现路由的效果

-

-